TP n° 7 : Charge et décharge d’un condensateur à travers un conducteur ohmique

Un condensateur est constitué de deux armatures conductrices en regard séparées par un isolant (air, papier, céramique) appelé diélectrique.

Symbole du condensateur :

Un condensateur accumule de l’énergie lorsqu’il se charge. Il en restitue quand il se décharge.

- Observer l’évolution de la tension aux bornes d’un condensateur lors de sa charge.

- Réaliser le montage suivant :

R = 10 000 

C = 2 200 F

E  = 5 V

Attention : les condensateurs utilisés sont des condensateurs électrochimiques polarisés. Veuillez à orienter correctement le condensateur sous peine d’explosion violente de celui-ci !

- Brancher un voltmètre aux bornes du générateur de tension continue.

- Brancher un voltmètre aux bornes du condensateur.

- Placer l’interrupteur en position (1) et noter l’évolution de la tension uc(t) aux bornes du condensateur au cours du temps. Compléter le tableau suivant :

| uc (V) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t(s) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tracer le graphe uc = f(t) sur le tableur Excel.

- Tracer la tangente à l’origine.

- Déterminer l’abscisse de l’intersection de cette tangente avec la droite d’équation uc = E.

- Comparer cette abscisse avec le produit RC.

Le produit  = RC est appelé constante de temps du dipôle RC. Il est homogène à une durée. Il s’exprime en seconde.

- Etude de l’influence des paramètres R et C sur la constante de temps.

Attention : Décharger le condensateur avant de commencer ces nouvelles expériences.

- Proposer des expériences afin d’étudier l’influence des paramètres R et C sur la constante de temps.

Protocole expérimental n°1 :

………………………………………………………………………………………………………

Tableau n°1 de relevé de mesures

| uc (V) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t(s) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Protocole expérimental n°2 :

………………………………………………………………………………………………………

Tableau n°2 de relevé de mesures

| uc (V) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t(s) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Conclure quant à l’influence des paramètres en déterminant  dans chaque cas.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- Répondez expérimentalement à la question suivante : La valeur de la tension délivrée par le générateur influe-t-elle sur la valeur de la constante de temps ?

Protocole expérimental n°3 :

………………………………………………………………………………………………………

Tableau n°3 de relevé de mesures

| uc (V) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t(s) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |