TP n°8 : Etude d’un circuit RL

Ce TP comporte deux parties :

- Etude à l’oscilloscope d’un circuit RL soumis à un échelon de tension (50 min).

- Détermination de l’inductance d’une bobine dans un circuit RL (50 min).

- Etude à l’oscilloscope d’un circuit RL soumis à un échelon de tension.

On réalise un circuit série comportant :

- une bobine L, r, d’inductance L = 0,1 H (indication constructeur) et de résistance r à mesurer au ohmètre.

r = ………. 

- une résistance R = 500 

- un interrupteur

alimentés par un GBF délivrant une tension en créneaux de 5 V et de fréquence f = 2 000 Hz.

  - Réaliser le montage.

  - Représenter sur le schéma du montage les branchements de l’oscilloscope afin de visualiser la tension uR aux bornes de la résistance.

    - Effectuer les branchements sur la voie 1 de l’oscilloscope.

    - Mettre en marche l’oscilloscope.

    - Placer la ligne du spot dans le bas de l’écran à l’aide du bouton Y position 1.

    - Mettre l’interrupteur en position fermé.

    - Représenter l’oscillogramme obtenu de la tension uR en indiquant le calibre utilisé, ainsi que la valeur du balayage.

    - Quelle autre grandeur visualise-t-on dans ce cas ? Justifier votre réponse.

  - On veut déterminer la constante de temps de ce circuit RL par deux méthodes :

    - En déterminant le point d’intersection de la tangente à l’origine et la droite d’équation uR = umax

    - En sachant que la constante de temps correspond à 63% de la valeur maximale de la tension uR (ou de l’intensité i)

  - En déduire la valeur réelle de l’inductance L en utilisant la relation entre L et 

  - Déterminer l’incertitude relative sur cette valeur.

- Détermination de l’inductance d’une bobine dans un circuit RL . Durée : 50 min.

Afin que cette expérience fonctionne correctement, il faut que le GBF ne soit pas relié à la terre.

Pour cela, vérifier que le GBF est isolé .

Réaliser le montage comportant les composants suivants branchés en série:

- une bobine L, r, d’inductance L inconnue et de résistance r négligeable. (bobine sans son noyau de fer).

- Lire sur la bobine la valeur 
de la résistance de la bobine et vérifier cette valeur à l’ohmmètre 
(l’interrupteur est en position ouvert).					r  = …….. 

- une résistance R = 2000 

- un générateur de tension alternative triangulaire délivrant une tension de 2 V. 
(Ucrête à crête = 4V), de fréquence f = 400 Hz.

- On veut mesurer la tension uAM et la tension uBM.

- Représenter sur le schéma du montage les branchements de l’oscilloscope.

- Quelle est de ces tensions celle qui permet de visualiser i ? Justifier. Il s’agit de la tension ………

Régler la sensibilité de la voie A et de la voie B, et celle du balayage afin d’obtenir sur 
l’écran des oscillogrammes lisibles.

Sensibilité voie A :………………… V.div-1

Sensibilité voie B :………………… V.div-1

Balayage : ………………………….ms.div-1

Représenter l’oscillogramme obtenu sur la feuille annexe.

Faire la mesure de uBM			uBM = …………. V

Déterminer la valeur de didt		didt = ……………. A.s-1

Calcul de la valeur de L.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

valeur de L		L =  ………. H

Vérifier que cette valeur correspond à une des valeurs indiquées sur la bobine. 
(lire les indications sur la bobine) ?